PÍSOMNÝ VÝSTUP PEDAGOGICKÉHO KLUBU

Príloha č. 1

| Prioritná os | Vzdelávanie |
| --- | --- |
| Špecifický cieľ | 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov |
| Prijímateľ | Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, 010 01 Žilina |
| Názov projektu | IMAGRAM – Inovujeme, Modernizujeme, Aktivizujeme GRAMotnosti |
| Kód projektu ITMS2014+ | 312011AGT7 |
| Názov riadiaceho orgánu | Riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (www.employment.gov.sk) Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
| Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu | www.minedu.gov.sk www.ludskezdroje.gov.sk www.esf.gov.sk |
| Názov pedagogického klubu | KLUB pozemného staviteľstva |
| Názov písomného výstupu | Drevostavby Učebný text |
| Meno člena pedagogického klubu, ktorý vypracoval písomný výstup | Monika Baluchová |
| Školský polrok | september 2020 - január 2021 |
| Odkaz na webové sídlo zverejnenia písomného výstupu | www.spssza.sk |

Drevostavby

-  hlavnú nosnú konštrukciu tvoria prvky z dreva

-  výhody:

·  dobré tepelnoizolačné vlastnosti

·  možnosť stavať v každom ročnom období – suchý proces výstavby

·  ekologická výstavba – recyklovateľný materiál

·  zdravé bývanie
·  rýchla výstavba

·  nízka hmotnosť stavby, vysoká pevnosť konštrukcie

·  väčší vnútorný priestor

-  nevýhody:

·  horľavosť

·  menšia odolnosť voči vlhkosti

·  menšia odolnosť voči drevokazným škodcom

·  nižšia únosnosť

·  prehrievanie ľahkých drevených konštrukcií – súvisí s fázovým posunom teploty

Konštrukčné systémy drevostavieb

•  zrubové

•  hrázdené

•  rámové

•  stĺpikové

•  skeletové

•  panelové (stenové)

•  bunkové

Zrubové konštrukcie

-  v minulosti najrozšírenejší konštrukčný systém domov

-  materiál – najčastejšie smrekové drevo

-  vlastnosti:	veľká prácnosť a spotreba dreva

použitie kvalitného dreva

sadanie – na jedno podlažie počítať až 25 mm

pevné pôdorysné usporiadanie

náročné prevedenie spojov (tesárske)

-  nosný prvok je trám

-  trámy sa ukladajú vodorovne na seba a tvoria tak stenu

- trámy môžu byt z reziva:

·  nehraneného – guľatina

·  polohraneného – polguľatina

·  hraneného – hranoly

-  z hľadiska technológie výroby rozoznávame

•  pravé  zrubové konštrukcie

-  tradičné zruby	- z masívneho dreva

-  novodobé zruby 	- z masívneho dreva  hr. 28, 44, 64, 68 alebo 92 mm

- z lepeného dreva  hr. 92, 134, 202 alebo 240 mm

•  falošné zrubové konštrukcie - sendvičové

-  steny zrubov majú hrúbku 150 – 300 mm

-  medzery medzi jednotlivými trámami obvodového plášťa sa vyplňovali machom, hlinou pomiešanou so srsťou zvierat (ovčia vlna) alebo zmesou pilín, slamou, resp. konopným povrazcom napusteným ľanovým olejom a spoj sa následne zamazal blatom alebo sa prekryl drevenou lištou pre väčšiu tesnosť

-  pre masívne steny sa doporučujú lepené lamelové profily

-  ich kvalita je výrazne vyššia ako nelamelových

-  lepené zrubové profily sa vyrábajú zlepením dvoch alebo viacerých lamiel do jedného kusa

Falošné zrubové konštrukcie - sendvičové

- rôznym spôsobom a v rôznej miere imitujú pravé zruby

-  masívny trám môže byť z exteriéru aj interiéru alebo iba z exteriéru

-  tepelná izolácia minerálna, korková

Príklad skladby obvodovej zrubovej sendvičovej steny

1  zrubový profil masív hr. 68 alebo 92 mm

2  paropriepustná fólia

3  izolačné hranoly, tepelná izolácia 140 mm

4  parozábrana

5  drevený rošt, vzduchová medzera hr. 28mm

6  drevený obklad hr. 19 mm

alebo sadrokartón hr. 12,5 mm

Príklad skladby obvodovej zrubovej sendvičovej steny s korkovou izoláciou

1  zrubový profil – exteriér 68 alebo 92 mm

2  tepelná izolácia – korok 140 mm

3  zrubový profil – interiér 44 mm

Stĺpikové stenové konštrukcie

(označované aj ako rámové alebo ľahký skelet )

-  vznikla z amerického systému „two by four“, čo znamená prierez nosného stĺpika v palcoch

-  v metrickej miere ide o stĺpik s prierezom 50/100 mm

-  osová vzdialenosť stĺpikov je 400 – 600 mm

-  z hľadiska stavebného systému možno stĺpikové stavby rozdeliť do dvoch podskupín:

•  systém Balloon frame

-  stĺpiky prebiehajú od základového prahu k odkvapu a stropné nosníky sú priložené k stĺpikom

•  systém Platform frame

-  stĺpiky sú prerušené stropom a stropné nosníky sú položené na vrchný hranol rámu

-  rozmery prierezu stĺpikov

- šírka 50 – 60 mm – závisí od spôsobu spájania a opláštenia

- výška 100, 120, 140 mm – závisí od druhu a hrúbky tepelnej izolácie

-  aby sa zvýšil tepelný odpor steny a prerušili tepelné mosty, obkladá sa vonkajšia strana kontaktným tepelnoizolačným systémom alebo tepelnou izoláciu s vytvorením odvetranej medzery

-  z interiérovej strany možno pridať ďalšiu tepelnoizolačnú vrstvu s hrúbkou až do 80 mm, ktorá zároveň slúži ako inštalačná vrstva

-  nevyžadujú pri montáži ťažkú mechanizáciu

-  celá výroba prebieha priamo na stavenisku

-  konštrukcia je počas montáže vystavená nepriaznivému počasiu

Skladba obvodovej stĺpikovej steny  (sendvičová)

Difúzne uzavretá konštrukcia	Difúzne otvorená konštrukcia

Prefabrikované stenové konštrukcie (panelové)

-  v súčasnosti najrozšírenejší systém

panely sendvičového typu

-  panelová a stĺpiková konštrukcia sú podobné skladbou, panely sú tvorené vo výrobni

-  základom je drevený rám opláštený veľkoplošným materiálom – OSB doska, sadrovláknitá doska, cementotriesková doska a pod.

-  priestor medzi rebrami je vyplnený tepelno-zvukovou izoláciou

-  panely možno vyrábať v rôznych stupňoch finálnej úpravy – až po zabudované okná, dvere, finálnu úpravu povrchov a zabudovanými rozvodmi

-  veľkosť panelov

∙  doskové panely  1200 x 2600 mm, netreba ťažkú techniku

∙  celostenové panely – dĺžka až 12 m, potrebná ťažká mechanizácia na prepravu aj montáž

panely z vrstveného masívneho dreva

-  predstavujú najnovší trend

-  ide o panelový systém typu CLT (Cross Laminated Timber) z masívnych drevených prvkov – krížom lepené drevo

-  do panelov sa jednoducho vyrežú v závode otvory pre okná a dvere a vopred sa v hrúbke panela pripravia aj drážky pre vedenie inštalácií

-  vyznačuje sa vysokou pevnosťou, stabilitou a presným vyhotovením detailov

-  povrch môže byť brúsený v tzv. pohľadovej kvalite, v prípade priznania  v interiéri

-  nepohľadové povrchy sa dodatočne obkladajú (sadrokartón, omietky, obklady, tapety a pod.).

-  panely sa vyrábajú v maximálnych rozmeroch 2,95 m x 16 m x 0,4 m

-  po finálnom opracovaní sa expedujú nákladným autom priamo na stavenisko, kde sú montované

Skeletové konštrukcie – ťažký skelet

-  skelet je priestorový nosný systém vytvorený zo zvislých (stĺpy) a vodorovných (prievlaky) nosných prvkov

-  výhodou skeletu je veľká variabilita rozmiestnenia priečok a ich zmena počas užívania

-  priečky sa zhotovujú ľahké, napr. sadrokartónové

-  nenosný obvodový plášť

-  modulové rozmery – raster závisí od veľkosti budovy, dispozície, zaťaženia, ...

-  štandardný raster stĺpov – 3,60 x 3,60 m  a  4,80 x 4,80 m

-  znaky konštrukcie:

∙  veľká kompozičná voľnosť

∙  variabilné riešenie pôdorysu

∙  rozmery prispôsobené rastru a modulu

∙  drevený skelet môže byť viditeľný alebo obojstranne zakrytý

∙  spoje oceľovými prostriedkami – náročné na vyhotovenie konštrukčných detailov

∙  vysoká prefabrikácia

-  ako nosné prvky sa používajú plnostenné prierezy z lepeného lamelového dreva rozličných tvarov (štvorcový, obdĺžnikový, tvaru H), zložené prierezy tvaru I

-  novodobé konštrukcie ťažkých drevených skeletov môžu mať niekoľko variantov, ktoré sa líšia zhotovením stykov vodorovných a zvislých prvkov:

∙  skelet s jednodielnymi prievlakmi a stĺpmi

∙  skelet s dvojdielnymi prievlakmi a jednodielnymi stĺpmi

∙  skelet s jednodielnymi prievlakmi a dvojdielnymi stĺpmi

jednodielne prievlaky a stĺpy	dvojdielne prievlaky a jednodielne stĺpy

-  vodorovné a zvislé  stuženie:

∙  diagonály z plochej ocele, oceľových lán

∙  diagonály z rastlého dreva

∙  dosky na báze dreva (plné tabule)

# -  pri návrhu a realizácii drevostavieb je dôležitá podmienka, aby v konštrukcii nedochádzalo ku kondenzácii

# -  obvodové steny musia byť difúzne otvorené

# (napr. konštrukcie s OSB doskou len z jednej – vnútornej strany)

# -  tepelné izolácie používame paropriepustné napr. minerálna vata, korková drevina, Climatizér –fúkaná celulóza a pod.,  polystyrén je nevhodný

# -  drevené prvky sú umiestnené nad terénom – ochrana proti vlhkosti

# -  drevostavby na Slovensku môžu mať max. 2 podlažia, v zahraničí sa budujú do 6 podlaží

| Vypracoval (meno, priezvisko) | Monika Baluchová |
| --- | --- |
| Dátum | 31.01.2022 |
| Podpis |  |
| Schválil (meno, priezvisko) | RNDr. Elena Dorovská |
| Dátum |  |
| Podpis |  |